Zał. nr 1 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

ORAZ WYKAZ WYPOSAŻENIA ODNOSZĄCY SIĘ DO 1 KPL

| Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1) Fotel pacjenta: |  |  |
| - stabilna podstawa fotela wykonana z żeliwa lub stali | Tak |  |
| - elektryczny napęd fotela | Tak |  |
| - szerokość siedziska i oparcia fotela umożliwiająca bliski dostęp do pacjenta | Tak |  |
| - możliwość zamontowania prawego podłokietnika | Tak |  |
| - dowolnie programowalne pozycje pracy | Tak |  |
| - wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela oraz w oparciu | Tak |  |
| - ruch siedziska z oparciem powodujący podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu zsynchronizowany oparcia | Tak |  |
| - podłokietnik po lewej stronie fotela | Tak |  |
| - zagłówek z możliwością regulowania pochylenia na dwóch przegubach | Tak |  |
| - tapicerka bezszwowa | Tak |  |
| - niska pozycja zerowa | Tak Podać min i max |  |
| 2) Pulpit lekarski: |  |  |
| - pulpit z 5 aktywnymi rękawami na wysięgnikach „od góry” | Tak |  |
| - wysięgniki ramion gładkie bez elementów sprężynowych- łatwe w utrzymaniu czystości | Tak |  |
| - sterownik nożny wielofunkcyjny wspólny do unitu i fotela - uruchamianie końcówek - przedmuch chipblower - płynna regulacja obrotów silnika i mocy skalera - sterowanie fotelem - włączenie/wyłączenie spraju w końcówkach - przełączanie obrotów mikrosilnika -napełnianie kubka i opłukiwanie misy - wywoływanie zaprogramowanych pozycji fotela | Tak |  |
| - Klawiatura w pulpicie umożliwiająca personelowi medycznemu: - sterowanie ruchami siedziska i oparcia fotela, - możliwość włączenia/wyłączenia spraju w końcówkach - możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia w końcówkach - regulacja mocy skalera i obrotów silnika - przełączanie obrotów silnika prawe/lewe - spłukiwanie misy i napełnianie kubka | Tak |  |
| - wewnętrzny obieg wody destylowanej zasilającej końcówki – butelka na wodę destylowaną zainstalowana w bloku spluwaczki w miejscu łatwo dostępnym dla personelu stomatologicznego. | Tak |  |
| - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do odpowiedniego pojemnika | Tak |  |
| - przeglądarka zdjęć rentgenowskich wbudowana w pulpit | Tak |  |
| - strzykawko-dmuchawka 3-funkcyjna ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji | Tak |  |
| - mikrosilnik elektryczny ze światłem z wewnętrznym chłodzeniem | Tak podać typ |  |
| - kątnica (na mikrosilnik) ze światłem, z wewnętrznym chłodzeniem, z wyjmowaniem wiertła przyciskiem | Tak podać typ |  |
| - turbina ze światłem, z wewnętrznym chłodzeniem, z wyjmowaniem wiertła przyciskiem | Tak podać typ |  |
| - skaler piezoelektryczny z min. 3 końcówkami roboczymi na rękawie konsolety | Tak podać typ |  |
| - diodowa lampa polimeryzacyjna o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 1.200 mW/cm2 na rękawie konsolety | Tak podać typ |  |
| piaskarka mocowana bezpośrednio do rękawa pulpitu lekarza (zamiennie z turbiną) | Tak podać typ |  |
| 3) Halogenowa lampa zabiegowa: |  |  |
| - zamocowana na ramieniu pantograficznym, bezcieniowa | Tak |  |
| - zastosowanie standardowej żarówki halogenowej (łatwo-dostępnej na rynku) | Tak |  |
| - minimum 2-stopniowa lub płynna regulacja natężenia | Tak |  |
| - bezszmerowa praca lampy (brak wentylatora) | Tak |  |
| - zakres pracy od 8000lux do 20000lux | Tak |  |
| 4) Blok spluwaczki: |  |  |
| - podwieszony na fotelu, poruszający się wraz z fotelem | Tak |  |
| - blok spluwaczki ruchomy lub zamontowany nieruchomo do fotela z ruchomą misą spluwaczki odchylaną (w kierunku pacjenta oraz na zewnątrz o kąt min 125 stopni) | Tak |  |
| - misa spluwaczki ceramiczna z możliwością łatwego demontażu | Tak |  |
| - panel spluwaczkowy zamocowany do bloku spluwaczki na obrotowym ramieniu umożliwiający wygodną pracę na 2 lub 4 ręce | Tak |  |
| - Klawiatura w pulpicie umożliwiająca personelowi medycznemu: - Minimum spłukiwanie misy i napełnianie kubka | Tak |  |
| - pneumatyczny ślinociąg z , zamontowany w panelu spluwaczkowym, aktywowany bezpośrednio po podniesieniu obsadki z gniazda ramienia | Tak |  |
| - system ssący przystosowany do zasilenia pompą ssącą „suchą” ( min. jeden rękaw ssaka) | Tak |  |
| - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia narzędzi na stoliku lekarza ( butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki) | Tak |  |
| 5) Pompa ssąca |  |  |
| - „sucha” przystosowana do zasilaniaunitu z separatorem ssaka zamontowanym w unicie | Tak |  |
| 6) Kompresor bezolejowy |  |  |
| - zbiornik o pojemności min. 24 litrów | Tak |  |
| - wydajność wyjściowa kompresora min. 60 l/min | Tak |  |
| 7) Pompa ssąca oraz kompresor zintegrowane w jednej szafce wygłuszeniowej z wentylacją , zamykaną na klucz, zewnętrznym włącznikiem oraz manometrem ciśnienia i zaworem spustu kondensatu | Tak |  |
| 8 ) Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Wszystkie powierzchnie unitu, fotela, lampy, spluwaczki łatwe w utrzymaniu czystości - brak elementów harmonijkowych w konstrukcji urządzeń | Tak |  |
| - Gwarancja na okres 36 miesięcy na wszystkie podzespoły i wyposażenie unitu (z wyjątkiem końcówek) | Tak |  |
| - Gwarancja na okres 12 miesięcy na końcówki robocze (mikrosilnik, kątnica, turbina) | Tak |  |
| - Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji sprzętu stomatologicznego | Tak |  |

Uwaga: Odpowiedź Wykonawcy „Nie” w kolumnie „parametr oferowany”  tabeli uznane zostanie jako niespełnienie warunków granicznych i spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna Wykonawcy