Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

realizacji zamówienia na

Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Spis treści

1.	Ogólne informacje	3

2.	Miejsce realizacji dostaw	5

3.	Termin Wykonania Zamówienia	5

4.	Minimalne parametry	5

4.1.	Część I	5

4.1.1.	Komputer – 13 szt.	5

4.1.2.	Monitor – 26 szt.	10

4.1.3.	Oprogramowanie biurowe – 13 szt.	11

4.1.4.	UPS komputer - 13 szt.	15

4.1.5.	Serwer – 1 szt.	16

4.1.6.	UPS Serwer – 1 szt.	17

4.1.7.	System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall - 1 szt.	18

4.1.8.	Skaner – 6 szt.	29

4.2.	Część II: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.	30

# Ogólne informacje

Przedmiotem zamówienia jest: sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie, które umożliwi tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.  Zamówienie jest podzielone na następujące części:

- Część I:

  - Komputer - 13 szt.

Kod CPV: 30213000-5 Komputery osobiste

  - Monitor - 26 szt.

Kod CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe

  - Oprogramowanie biurowe - 13 szt.

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  - UPS komputer - 13 szt.

Kod CPV: 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

  - Serwer - 1 szt.

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

  - UPS Serwer - 1 szt.

Kod CPV: 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

  - System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall - 1 szt.

Kod CPV: 48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego

  - Skaner - 6 szt.

Kod CPV: 30216110-0 Skanery komputerowe

- Część II:

  - Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.

Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę sprzęty równoważne muszą:

- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu ofertowym,

- posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty itp.

Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) sprzętów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie sprzętów równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz sprzętu i wyposażenia jakie mają zostać dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia oraz okres minimalnej gwarancji. W pozycjach w których wpisano przedział czasowy 24 lub 36 miesięcy Wykonawca ma możliwość w formularzu oferty zaoferować okres gwarancji o długości 24 lub 36 miesięcy. Jest to kryterium punktowe opisane w Zapytaniu ofertowym.

| Lp. | Nazwa produktu do zakupu | Ilość (szt.) | Min. okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I |  |  |  |
| 1. | Komputer | 13 | 24 m-ce lub 36 m-cy |
| 2. | Monitor | 26 | 24 m-ce lub 36 m-cy |
| 3. | UPS komputer | 13 | 24 m-ce |
| 4. | Serwer | 1 | 24 m-ce lub 36 m-cy |
| 5. | UPS serwer | 1 | 24 m-ce |
| 6. | System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall | 1 | 24 m-ce lub 36 m-cy |
| 7. | Skaner | 6 | 24 m-ce |
| Część II |  |  |  |
| 8. | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 | 24 m-ce lub 36 m-cy |

# Miejsce realizacji dostaw

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce, ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka.

# Termin Wykonania Zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

# Minimalne parametry

## Część I

### Komputer – 13 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne komputera przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| 3. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 19500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty. |
| 4. | Pamięć RAM | 8GB Możliwość rozbudowy do min. 64GB. Jeden slot DIMM wolny pod dalszą rozbudowę. |
| 5. | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1600 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty. |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo. |
| 8. | Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 750 mm. Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| 9. | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |
| 10. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. |
| 11. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| 12. | System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit lub Windows 11 Pro 64-bit lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6 - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie - Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych - Wbudowany system pomocy w języku polskim - System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji - System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Możliwość przywracania plików systemowych - Możliwość „downgrade” do niższej wersji. Systemowa możliwość szyfrowania urządzenia funkcją BitLocker - Obsługa usługi Active Directory - Obsługa usługi Azure Active Directory - Obsługa zasad grup. |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO50001 Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty |
| 14. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.4 - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: - Panel przedni: min. 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A - Panel tylny: min. 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A - 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu - 1 x RJ – 45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). Płyta główna trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0. Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. |
| 15. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB. Dokument potwierdzający powyższy wynik załączyć do oferty: Raport niezależnej akredytowanej jednostki, oświadczenie producenta lub kartę katalogową potwierdzającą osiągany wynik. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). |
| 17. | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta, realizowanej przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. W razie awarii dysku twardego pozostaje on własnością Zamawiającego. |

### Monitor – 26 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne monitora przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | Minimum 23,8” |
| 2. | Rodzaj matrycy | VA |
| 3. | Współczynniki proporcji ekranu | 16:9 |
| 4. | Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| 5. | Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| 6. | Jasność | 250 cd/m² |
| 7. | Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| 8. | Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| 9. | Czas reakcji | Czysta sinusoida |
| 10. | Sprawność | 8 ms GTG w trybie normalnym |
| 11. | Kąty widzenia | 178°/178° |
| 12. | Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| 13. | Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| 14. | Złącza | - VGA - DisplayPort 1.2 |
| 15. | Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie, -5/+20 |
| 16. | Zasilanie | Maksymalny pobór mocy 25W |
| 17. | Certyfikaty i normy | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| 18. | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Min. 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta |

### Oprogramowanie biurowe – 13 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne oprogramowania biurowego przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie biurowe | Do każdego komputera zostanie dołączone oprogramowanie biurowe, w całości w języku polskim, w formie licencji wieczystej, przeznaczonej dla odbiorców komercyjnych, zawierający co najmniej: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - aplikację do tworzenia prezentacji - aplikację do obsługi poczty Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do obsługi poczty email. Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty - wstawianie oraz formatowanie tabel - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - automatyczne tworzenie spisów treści - formatowanie nagłówków i stopek stron - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - określenie układu strony (pionowa/pozioma) - wydruk dokumentów - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, WebService), - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - wyszukiwanie i zamianę danych - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu - nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo - umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021; Narzędzie do obsługi poczty email musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego - przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie - zarządzanie kalendarzem, |
|  | Instalacja | Wymóg instalacji pakietu na każdym komputerze z oferty przed sporządzeniem protokołu przekazania sprzętu. |

### UPS komputer - 13 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne UPS komputer przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc znamionowa [W] | 410W |
| 2. | Moc znamionowa [VA] | 750VA |
| 3. | Złącze wyjściowe | 4x IEC 60320 C13 |
| 4. | Rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy, 12V@7Ah |
| 5. | Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| 6. | Zakres napięcia wejściowego | 140-300 V |
| 7. | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią |
| 8. | Topologia | Line interactive |
| 9. | Typ przebiegu sinusoidy | Schodkowa aproksymacja |
| 10. | Czas pracy przy pełnym obciążeniu | Min. 1 min przy 390W |
| 11. | Czas pracy z połową obciążenia | Min. 8 min przy 195W |
| 12. | Czas przełączenia zasilania | 6ms |
| 13. | Komunikacja | Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej; zasilanie z akumulatora |
| 15. | Zgodność ze standardem | RoHS, CE |
| 17. | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |

### Serwer – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne serwera przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. |
| 4. | Procesor | Jeden procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 8200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty |
| 5. | Pamięć RAM | 16 GB pamięci RAM o częstotliwości pracy 3200 MT/s. Płyta powinna obsługiwać do min. 128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci. |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
| 7. | Wbudowane porty | Min. 3 porty USB w tym min. 1 USB 3.0 1 port VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) |
| 8. | Gniazda PCI | Min. 2 sloty PCIe generacji 4 |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Wbudowane min. 1 interfejs sieciowy 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| 10. | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| 11. | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD, NL SAS Zainstalowane min. 1 dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, Hot-Plug. |
| 12. | Wentylatory | Minimum 2 wentylatory |
| 13. | Zasilacze | Zasilacz o mocy maks. 450W |
| 14. | System operacyjny | Windows Server STANDARD 2019 ROK lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: • Obsługa do 128GB RAM • Obsługa min. 1 CPU (min. 16 rdzeni fizycznych) • Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 |
| 15. | Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Moduł TPM 2.0 |
| 16. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. - Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty |
| 17. | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |

### UPS Serwer – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne UPS serwer przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Uniwersalna (Rack/ Tower), Maksymalnie 2U |
| 2. | Moc wyjściowa | 2000VA / 1800W |
| 3. | Topologia | On-line |
| 4. | Czas transferu (z trybu AC/liniowego do trybu bateryjnego) | 0 ms |
| 5. | Konfiguracja faz we/wy | 1/1 |
| 6. | Zakres napięcia wejściowego | 120-276 VAC |
| 7. | Maks. THDi | ≤5% |
| 8. | Zakres częstotliwości wejściowej | 45Hz – 55Hz lub 54Hz – 66Hz |
| 9. | Częstotliwość wejściowa | 45Hz – 55Hz lub 54Hz – 66Hz |
| 10. | Kształt fali na wyjściu | Pełna fala sinusoidalna |
| 11. | Nominalne napięcie wyjściowe | 208/220/230/240 V |
| 12. | THDv na wyjściu | ≤2% przy 100% obciążeniu liniowym, ≤5% przy 100% obciążeniu nieliniowym |
| 13. | Regulacja napięcia na wyjściu (tryb bateryjny) | ±1% |
| 14. | Częstotliwość na wyjściu (tryb baterii) | ±0,2Hz |
| 15. | Złącze wejściowe | 8x IEC C14 |
| 17. | Czas ładowania (typowy) | Maksymalnie 3 godziny do 90% (dla wewnętrznych akumulatorów) |
| 18. | Wyświetlacz LCD | Tak |
| 19. | Dodatkowe cechy | Tryb ECO, Zgodność z generatorem prądotwórczym, EPO, HID, AVR |
| 20 | Czas podtrzymania | - pełne obciążenie: 3 min. - połowa obciążenia: 10 min. |
| 21. | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |

### System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall - 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne systemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | System | - System ochrony sieci powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym producenta rozwiązania. - Rozwiązanie powinno być wyposażone w moduł kryptoraficzny zgodny ze standardem FIPS 140-2. - Rozwiązanie powinno wspierać następujące tryby pracy: routing, bridge, hybrydowy. - Rozwiązanie powinno ofertować możliwość budowy klastra wysokiej dostępności pracującego trybie HA Active-Passive lub Active-Active. - System ochrony nie może posiadać ograniczeń co do ilości hostów w sieci chronionej. - Rozwiązanie powinno być wyposażone w wysokowydajny wielordzeniowy procesor x86 oraz dodatkowo w procesor do akceleracji ruchu dla warstwy aplikacji. - Rozwiązanie musi być wyposażone w co najmniej jeden dysk SSD służący m.in. do przechowywania logów i raportów bezpośrednio na urządzeniu. - Rozwiązanie musi umożliwiać doposażenie o nadmiarowy zasilacz sieciowy dla zapewnienia ciągłości pracy (drugi zasilacz jako wyposażenie opcjonalne). - Urządzenie w metalowej obudowie o wysokości 1U z możliwością montażu w szafie rack 19". - Wbudowany port konsolowy zgodny z RS-232 (RJ-45 i/lub micro-USB). - Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie modemów 3G/4G/LTE produkowanych przez firmy trzecie. - Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash i przeprowadzenie konfiguracji w trybie Zero Touch. - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły interfejsów sieciowych. |
| 2. | Wydajność | - Wydajność Firewall nie mniej niż (Mbps): 7700 - Wydajność Firewall IMIX nie mniej niż (Mbps): 4500 - Wydajność IPS nie mniej niż (Mbps): 2500 - Wydajność FW+IPS+AV nie mniej niż (Mbps): 720 - Wydajność NGFW nie mniej niż (Mbps): 2000 - Liczba równoczesnych połączeń nie mniejsza niż: 1600000 - Liczba nowych połączeń na sekundę nie mniejsza niż: 61000 - Wydajność IPsec VPN nie mniej niż (Mbps): 4800 - Wydajność dla inspekcji ruchu SSL/TLS nie mniej niż (Mbps): 650 - Liczba równoczesnych połączeń SSL/TLS nie mniejsza niż: 8000 - Liczba równoczesnych tuneli SSL VPN nie mniejsza niż: 1200 - Liczba równoczesnych tuneli IPsec VPN nie mniejsza niż: 1500 - Pamięć operacyjna RAM nie mniej niż (GB): 8 - Przestrzeń do przechowywania logów i raportów nie mniej niż (GB): 120 - Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-T nie mniej niż: 8 - Liczba fizycznych interfejsów 1000BASE-X nie mniej niż: 2 - Liczba wirtualnych interfejsów (VLAN) IEEE 802.1Q nie mniej niż: 128 |
| 3. | Zarządzanie | - Rozwiązanie powinno być zarządzanie przez webowy graficzny interfejs administratora (Web GUI) działający w czasie rzeczywistym. - Webowy graficzny interfejs administratora zabezpieczony protokołem HTTPS z certyfikatem self-signed z możliwością zmiany na podpisany przez zewnętrznego zaufanego wystawcę certyfikatów (External Trusted CA). - Rozwiązanie powinno oferować mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego w oparciu o token sprzętowy lub programowy działający zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm) dla zabezpieczenia dostępu do Web GUI jak i VPN. - Wbudowany webowy graficzny interfejs administratora powinien oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup czy packet capture w oparciu o Berkley Packet Filter. - Interfejs graficzny administratora powinien zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. - Rozwiązanie powinno oferować wiersz poleceń dostępny z poziomu graficznego interfejsu administratora, portu konsolowego oraz za pośrednictwem protokołu SSH z uwierzytelnianiem przy użyciu kluczy RSA, DSA lub ECDSA o długości min. 2048 bitów. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. - System powinien oferować opcję automatycznego wylogowania sesji administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. - System powinien oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. - System powinien oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. - Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). - System powinien oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie obiektów powinno być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. - Rozwiązanie powinno oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora, przy czym dostęp oparty winien być o mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania zgodny z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). - System powinien oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji (tzw. changelog). - Rozwiązanie powinno zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych per strefa zapory sieciowej. - System powinien być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołu SMTPS (STARTTLS lub SSL/TLS). - Rozwiązanie powinno oferować monitorowanie stany pracy w oparciu o protokoły SNMP v1, v2c i v3 oraz biblioteki dostarczane i aktualizowane przez producenta. - System musi oferować wsparcie dla co najmniej Netflow v5 (lub jego odpowiednika). - System powinien zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. - System powinien oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym w chmurze producenta, przy czym w podstawowej wersji utrzymywany i udostępniany jest on bezpłatnie i nie wymaga zakupu osobnych subskrypcji. - Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do automatycznego tworzenia szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji z zapisem do pliku lokalnego, do serwera FTP, via email jak i dodatkowo do centralnego systemu zarządzania w chmurze. - Rozwiązanie powinno oferować wbudowany mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie szyfrowanych hasłem kopii zapasowych konfiguracji w odstępach czasowych: codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. - Dostarczony system powinien posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. - Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość uruchomienia zdalnego dostępu dla pracowników wsparcia technicznego bez konieczności tworzenia czy modyfikowania polis zapory sieciowej. - Zarządzanie licencjami i subskrypcjami powinno odbywać się za pośrednictwem portalu licencyjnego a synchronizacja subskrypcji powinna odbywać się bez konieczności pobierania, przechowywania czy wgrywania plików z licencjami. - Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware). Informacja o dostępności nowej wersji powinna pojawiać się w Web GUI. - Producent powinien oferować mechanizm automatycznego łatania wykrytych w oprogramowaniu systemowym podatności przez tzw. hotfixies, przy czym administrator powinien móc funkcjonalność tą wyłączyć. - Rozwiązanie powinno oferować mechanizm szyfrowania danych takich jak loginy, hasła, klucze które przechowywane są w konfiguracji urządzenia. Dane powinny być zabezpieczone dedykowanym kluczem szyfrującym tworzonym na podstawie bezpiecznie składowanego poza urządzeniem hasła. - Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość zmiany nazw interfejsów sieciowych. |
| 4. | Zapora sieciowa | - Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Packet Inspection. - System powinien umożliwiać budowanie niezależnych stosów reguł dla protokołów IPv4 oraz IPv6. - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, usługa, użytkownik, grupa użytkowników lub czas. - System powinien umożliwiać budowanie polis bezpieczeństwa dla użytkowników i grup użytkowników w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. - System powinien pozwalać na selektywne wyłączanie reguł zapory sieciowej (bez konieczności ich usuwania). - System powinien pozwalać na grupowanie reguł zapory. Wymagana jest funkcjonalność automatycznego wiązania nowotworzonych reguł do właściwych grup na podstawie kryteriów opisujących grupę. - Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. - System ochrony powinien zawierać predefiniowane strefy zapory typu: LAN, WAN, DMZ, VPN. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. - System powinien umożliwiać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). - Rozwiązanie powinno oferować narzędzie do symulowanego testu reguł zapory w oparciu o zadane przez administratora kryteria takie jak IP, strefa zapory, użytkownik, dzień, godzina. - System powinien pozwalać na filtrowanie widoku stosu reguł na bazie dowolnego ich składnika. |
| 5. | Trasowanie ruchu | - Rozwiązanie powinno oferować routing oparty o polityki SD-WAN wykorzystujące takie kryteria jak: interfejs, sieć, usługa, grupa aplikacji, użytkownik lub grupa użytkowników, brama główna, brama zapasowa czy load-balancing. - Rozwiązanie powinno zapewniać rozkład ruchu pomiędzy kilkoma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łącz oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. - Przy podejmowaniu decyzji o przełączeniu ruchu na bramę zapasową poza sondowaniem przy użyciu protokołów ICMP czy TCP brane powinny być pod uwagę również takie kryteria jak jitter, opóźnienie czy utrata pakietów. - Rozwiązanie powinno umożliwiać rozkładanie ruchu w oparciu o wagi interfejsów WAN. - Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu statycznego dla ruchu unicast i multicast. - Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). - Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). - Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnych serwerów proxy (upstream/parent proxy) dla IPv4 i IPv6. |
| 6. | Translacja adresów i portów | - Rozwiązanie powinno pozwolić na definiowanie niezależnych od reguł zapory polis NAT. - Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie reguł NAT typu MASQ, SNAT, DNAT - Rozwiązanie powinno pozwalać na automatyczne tworzenie reguł NAT typu loopback czy reflexive rule. |
| 7. | Kształtowanie pasma i jakość usług | - System powinien zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (Traffic Shaping) dla sieci, użytkowników i aplikacji. - Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. - System powinien mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. - Podczas klasyfikacji usług rozwiązanie powinno uwzględniać wartości Differentiated Services Field Codepoints (DSCP) zawarte w nagłówkach IPv4 jak i IPv6. - Do kształtowania ruchu wykorzystywane powinny być polisy, którym nadać można odpowiedni priorytet (od 1 Business Critical do 7 Best Effort). |
| 8. | Podstawowa ochrona przed atakami DoS i DDoS | System powinien zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). |
| 9. | Pozostałe | - Rozwiązanie powinno oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). - System powinien oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. - System powinien oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN z możliwością konfiguracji niezależnych puli DHCP. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). - System powinien oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak np.. DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces itp. - Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem IP 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). - Rozwiązanie powinno obsługiwać ramki Ethernet o rozmiarze 9000 bajtów (tzw. ramki jumbo). - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie interfejsów typu alias przypisanych do nadrzędnych interfejsów fizycznych. |
| 10. | Uwierzytelnianie i obsługa użytkowników | - Wymagane uwierzytelnianie użytkowników w trybach Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos), SSO (Single Sign On) lub przy użyciu agenta. - Rozwiązanie powinno być wyposażone w lokalną bazę użytkowników. - System powinien zapewniać możliwość uwierzytelniania w oparciu o takie usługi jak Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. - Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory oraz eDirectory. - System powinien umożliwiać uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą hasła jednorazowego zgodnie z RFC6238 (Time-Based One-Time Password Algorithm). - Rozwiązanie powinno umożliwiać uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w ramach Windows Terminal Server. - System powinien oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem agenta dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. - Rozwiązanie powinno oferować Captive Portal i wykorzystywać go jako podstawowy mechanizm uwierzytelniania użytkowników w sieci. - Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny agenta do uwierzytelniania. - Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik instalacyjny klienta VPN co najmniej dla Windows i MacOS. - Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo pobrać plik z konfiguracją klienta SSL VPN dla Windows Mac OS, Linux, iOS, Android. - Rozwiązanie powinno umożliwiać by uwierzytelnieni użytkownicy mogli samoobsługowo wyświetlić statystyk generowanego przez nich ruchu. |
| 11. | Koncentrator VPN | - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPsec site-to-site VPN dla IKE v1 oraz IKE v2. - System musi obsługiwać połączenia IPsec szyfrowane przy użyciu AES256 z SHA512 wraz z grupami kluczy Diffie-Hellman: 19 (ecp256), 21 (ecp521) czy 31 (curve25519). - System musi obsługiwac połączenia IPsec site-to-site VPN jak i IPsec client-to-site VPN oraz SSL client-to-site VPN. - Rozwiązanie musi oferować mechanizmy monitorujące i utrzymujące stan aktywności tuneli IPsec site-to-site VPN. - Rozwiązanie musi oferować mechanizmy IPsec VPN Failover i Failback. - Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów tunelowych dla IPsec site-to-site VPN i przesyłania ruchu w oparciu o routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego. - Urządzenie musi oferować mechanizmy IPsec NAT Traversal, Dead Peer Detection oraz Xauth. - Urządzenie musi oferować mechanizmy Full Tunnel oraz Split Tunnel dla połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. - Producent musi dostarczać bezpłatnie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPsec client-to-site VPN jak i SSL client-to-site VPN. - Urządzenie musi obsługiwać połączenia L2TP over IPsec. - Połączenia VPN terminowane muszą być dedykowanej strefie zapory sieciowej. |
| 12. | Logowanie i raportowanie | - System musi umożliwiać monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. - System powinien umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. - Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie do graficznej analizy logów. - Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa - System powinien zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. skali. - System powinien zapewniać przeglądanie logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. - Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie raportów via email. - Rozwiązanie powinno umożliwiać eksport raportów do plików PDF, HTML i CSV. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. - System powinien zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza. - System powinien zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację. - Rozwiązanie powinno oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. - System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według kryteriów i harmonogramów określonych przez administratora. |
| 13. | Intrusion Prevention System i Advanced Threat Protection | - Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i bazie minimum 5000 sygnatur. - Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych sygnatur IPS. - Rozwiązanie powinno umożliwiać selektywne wskazywanie sygnatur i/lub grup sygnatur dla tworzonych przez administratora polis IPS. - System ochrony powinien zapewniać wykrywanie, blokowanie i raportowanie prób połączeń z serwerami Command & Control / Botnet. |
| 14. | Ochrona i kontrola web | - Ochrona przez Malware - Rozwiązanie powinno działać jako Transparent Web Proxy zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi treściami i szkodliwym oprogramowaniem dystrybuowanym przez HTTP, HTTPS i FTP. - Rozwiązanie powinno wykorzystywać silnik antywirusowy pochodzący bezpośrednio od producenta rozwiązania. - Dodatkowo rozwiązanie powinno umożliwiać uruchomienie silnika antywirusowego firmy trzeciej. - Wymagane jest aby system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. - System powinien filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. - Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie aktywnych treści takich jak ActiveX, apletów Java czy ciasteczek. - Rozwiązanie musi przeprowadzać emulację skryptów Java. - Rozwiązanie powinno przeprowadzać tzw. live-lookups t.j. w trybie rzeczywistym weryfikować bazę zagrożeń producenta. - Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie potencjalnie niechcianych aplikacji (tzw. Potentially Unwanted Applications - PUAs) - System powinien umożliwiać ręczną aktualizację przez pobraną wcześniej bazę sygnatur (Air Gap Pattern Updates) - Inspecja ruchu SSL/TLS - Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcji ruchu SSL wraz z walidacją certyfikatów. - Rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję ruchu TLS 1.3 bez negocjowania downgrade do TLS 1.2. - Wymagane jest by inspekcja ruchu TLS przeprowadzana była niezależnie od użytego portu TCP. - Wymagane jest by rozwiązanie umożliwiało blokowanie ruchu tunelowanego przez protokół QUIC (UDP:443). - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków inspekcji ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: strefa zapory, adres sieciowy, użytkownik lub grupa użytkowników, usługa czy kategoria web. - Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie globalnych wyjątków inspekcji dla co najmniej: wyrażeń regularnych, kategorii stron, domen i subdomen. - Filtr Web - Rozwiązanie powinno zawierać przynajmniej 90 kategorii stron Web oraz umożliwiać dodawanie własnych kategorii stron. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie granularnych polityk i wyjątków filtra Web z uwzględnieniem takich kryteriów jak co najmniej: użytkownik lub grupa użytkowników, kategoria stron czy harmonogram czasowy. - Polityki filtrujące ruch Web powinny umożliwiać wybór akcji co najmniej: zablokuj, ostrzeż, zezwól. - System powinien wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony Web. Administrator powinien mieć możliwość modyfikowania treści komunikatu w tym dodania logo organizacji. - Rozwiązanie powinno umożliwiać filtrowanie stron web analizując ich zawartość wykorzystując tzw. Content Filtering na bazie haseł kluczowych. - Rozwiązanie powinno oferować ochronę przed Pharmingiem. |
| 15. | Ochrona i kontrola aplikacji | - Rozwiązanie powinno oferować bazę danych opisująca co najmniej 3000 aplikacji. - Rozwiązanie powinno zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. - Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. - Rozwiązanie powinno identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu czy protokołu, na podstawie głębokiej analizy pakietów. - Rozwiązanie powinno umożliwiać blokowanie kategorii aplikacji takich jak np. P2P, Instant Messenger, Proxy and Tunnel, Remote Access, Social Networking, Streaming Media itp. - Rozwiązanie powinno oferować funkcje CASB (Cloud Access Security Broker) celem monitorowania i regulowania dostępu do aplikacji chmurowych wykorzystywanych przez użytkowników. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie własnych grup aplikacji co najmniej na potrzeby polityk SD-WAN. |
| 16. | Gwarancja i wsparcie (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesięczna (lub 36 miesięcy) gwarancja producenta urządzenia wraz z takim samym okresem licencyjnym na wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. |

### Skaner – 6 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne skanera przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ skanera | ADF, Duplex |
| 2. | Szybkość skanowania | - Simplex: 30 ppm (200/300 dpi) - Duplex: 60 ipm (200/300 dpi) |
| 3. | Typ czujnika obrazu | CMOS-CIS |
| 4. | Źródło światła | RGB LED |
| 5. | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| 6. | Rozdzielczość wyjściowa | 50 do 600 dpi |
| 7. | Format wyjściowy | kolor: 24-bit, skala szarości: 8-bit, mono: 1-bit |
| 8. | Rozmiar dokumentu | - Minimum: 52 x 74 mm - Maksimum: 216 x 355.6 mm |
| 9. | Gramatura papieru | - Papier: 50 do 209 g/m² - Karty plastikowe: 0.76 mm |
| 10. | Pojemność podajnika ADF | 50 arkuszy (A4 80 g/m²) |
| 11. | Dzienne obciążenie | Minimum 4500 stron |
| 12. | Interfejs | - USB 3.2 Gen 1 - 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| 13. | Pobór energii | - W trakcie pracy maksymalnie 18W - W trybie uśpienia maksymalnie 2W |
| 15. | Zgodność ze standardem | ENERGY STAR, RoHS |
| 16. | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |

## Część II: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego przedstawiają się następująco:

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa |
| 2. | Format oryginału i kopii | A6-A3 |
| 3. | Prędkość drukowania | Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| 4. | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. |
| 6. | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| 7. | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |
| 8. | Pamięć RAM | min. 4 GB |
| 9. | Dysk SSD lub HDD | min. 32 GB |
| 10. | Zoom | 25-400% |
| 11. | Panel operatora | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. |
| 12. | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| 13. | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny, pojemność tacy podającej min. 140 ark. (A4, 80 g/m2) |
| 14. | Podajniki papieru | - podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); - taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 |
| 15. | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| 17. | Podstawa mobilna | Dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
| 18. | Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| 19. | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| 20. | Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| 21. | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| 22. | Prędkość skanowania kolorowego | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| 23. | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS, Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 24. | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. |
| 25. | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu) Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| 26. | Możliwość rozbudowy | - Dodatkowe podajniki papieru o pojemności łącznej wynoszącej min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2) Standardowy faks klasy Super G3 - Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), |
| 27. | Wymagania dodatkowe | - Podmiot serwisujący musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisowych sprzętu danego producenta urządzenia wielofunkcyjnego. - Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu. Dokumenty potwierdzające powyższe wymagania należy załączyć do oferty. |
| 28. | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesięcy (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta urządzenia |