Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ - OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Zamówienie pn. pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, - Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że przedmiot oferty spełnia wymagania

określone przez Zamawiającego

W tabelach w kolumnie Oferowany Parametr należy wpisać parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz TAK – jeśli spełnia wymagania minimalne lub NIE jeśli nie spełnia parametrów minimalnych.

Dodatkowo w każdej z oferowanych pozycji należy wpisać w przypadku:

- Sprzętu: producenta i model

- Oprogramowania: producenta, nazwę i wersję oprogramowania.

- Część I

  - Komputer – 13 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
|  | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 19500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty. |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB Możliwość rozbudowy do min. 64GB. Jeden slot DIMM wolny pod dalszą rozbudowę. |  |
|  | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1600 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo. |  |
|  | Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 750 mm. Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
|  | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit lub Windows 11 Pro 64-bit lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6 - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie - Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych - Wbudowany system pomocy w języku polskim - System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji - System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Możliwość przywracania plików systemowych - Możliwość „downgrade” do niższej wersji. Systemowa możliwość szyfrowania urządzenia funkcją BitLocker - Obsługa usługi Active Directory - Obsługa usługi Azure Active Directory - Obsługa zasad grup. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO50001 Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.4 - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: - Panel przedni: min. 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A - Panel tylny: min. 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A - 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu - 1 x RJ – 45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). Płyta główna trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0. Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB. Dokument potwierdzający powyższy wynik załączyć do oferty: Raport niezależnej akredytowanej jednostki, oświadczenie producenta lub kartę katalogową potwierdzającą osiągany wynik. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). |  |
|  | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta, realizowanej przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. W razie awarii dysku twardego pozostaje on własnością Zamawiającego. |  |

  - Monitor – 26 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
|  | Przekątna ekranu | Minimum 23,8” |  |
|  | Rodzaj matrycy | VA |  |
|  | Współczynniki proporcji ekranu | 16:9 |  |
|  | Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |  |
|  | Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m² |  |
|  | Współczynnik kontrastu | 3000:1 |  |
|  | Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Sprawność | 8 ms GTG w trybie normalnym |  |
|  | Kąty widzenia | 178°/178° |  |
|  | Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |  |
|  | Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |  |
|  | Złącza | - VGA - DisplayPort 1.2 |  |
|  | Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie, -5/+20 |  |
|  | Zasilanie | Maksymalny pobór mocy 25W |  |
|  | Certyfikaty i normy | EPEAT Gold, ENERGY STAR |  |
|  | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Min. 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta |  |

  - Oprogramowanie biurowe – 13 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Nazwa i wersja: |
|  | Oprogramowanie biurowe | Do każdego komputera zostanie dołączone oprogramowanie biurowe, w całości w języku polskim, w formie licencji wieczystej, przeznaczonej dla odbiorców komercyjnych, zawierający co najmniej: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - aplikację do tworzenia prezentacji - aplikację do obsługi poczty Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do obsługi poczty email. Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty - wstawianie oraz formatowanie tabel - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - automatyczne tworzenie spisów treści - formatowanie nagłówków i stopek stron - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - określenie układu strony (pionowa/pozioma) - wydruk dokumentów - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, WebService), - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - wyszukiwanie i zamianę danych - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu - nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo - umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021; Narzędzie do obsługi poczty email musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego - przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie - zarządzanie kalendarzem, |  |
|  | Instalacja | Wymóg instalacji pakietu na każdym komputerze z oferty przed sporządzeniem protokołu przekazania sprzętu. |  |

  - UPS komputer – 13 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
|  | Moc znamionowa [W] | 410W |  |
|  | Moc znamionowa [VA] | 750VA |  |
|  | Złącze wyjściowe | 4x IEC 60320 C13 lub 3xPL/FR |  |
|  | Rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy, 12V@9Ah |  |
|  | Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 140-300 V |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |  |
|  | Topologia | Line interactive |  |
|  | Kształt fali wyjściowej | Krokowa aproksymacja sinusoidy |  |
|  | Czas pracy przy pełnym obciążeniu | Min. 1 min |  |
|  | Czas pracy z połową obciążenia | Min. 8,5 min. |  |
|  | Czas przełączenia zasilania | 6ms |  |
|  | Charakterystyka | Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskażniki LED, automatyczne samotestowanie |  |
|  | Zgodność z normami | CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1 |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |  |

  - Serwer – 1 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
|  | Typ obudowy | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. |  |
|  | Procesor | Jeden procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 8200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dokument potwierdzający osiągany wynik należy załączyć do oferty |  |
|  | Pamięć RAM | 16 GB pamięci RAM o częstotliwości pracy 3200 MT/s. Płyta powinna obsługiwać do min. 128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci. |  |
|  | Karta graficzna | karta graficzna z własną pamięcią, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
|  | Wbudowane porty | Min. 3 porty USB w tym min. 1 USB 3.0 1 port VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) |  |
|  | Gniazda PCI | Min. 2 sloty PCIe generacji 4 |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane min. 1 interfejs sieciowy 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD, NL SAS Zainstalowane min. 1 dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, Hot-Plug. |  |
|  | Wentylatory | Minimum 2 wentylatory |  |
|  | Zasilacze | Zasilacz o mocy maks. 450W |  |
|  | System operacyjny | Windows Server STANDARD 2019 ROK lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: • Obsługa do 128GB RAM • Obsługa min. 1 CPU (min. 16 rdzeni fizycznych) • Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. Dokumenty potwierdzające załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesiące (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |  |

  - UPS serwer – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
| 1. | Typ obudowy | Uniwersalna (Rack/ Tower), Maksymalnie 2U |  |
| 2. | Moc wyjściowa | 2000VA / 1800W |  |
| 3. | Topologia | On-line |  |
| 4. | Zakres napięcia wejściowego | 160-300 VAC |  |
| 5. | Margines napięcia wejściowego | ≤1% |  |
| 6. | Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |  |
| 7. | Energooszczędność | TAK, ECO Mode Sprawność≧95% |  |
| 8. | Poziom zniekształceń | THD < 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear Load @ Nominal Input |  |
| 9. | Zakres Tryb ECO | ±10%, ±15% (Ustawialne) |  |
| 10. | Kształt fali na wyjściu | Pełna fala sinusoidalna |  |
| 11. | napięcie wyjściowe | 208/220/230/240V AC ±1% |  |
| 12. | Czas ładowania (typowy) | 4 godziny (dla wewnętrznych akumulatorów) |  |
| 13. | Wyświetlacz LCD | LCD graficzny z elementami alfanumerycznymi |  |
| 14. | Alarmy akustyczne | Praca z baterii, Baterie wyładowane, Przeciążenie, Awaria UPS, Wymień akumulatory, Bypass Mode, Zbyt duże napięcie ładowarki, Awaria wentylatora, EPO aktywne. |  |
| 15. | Złącze wejściowe | 8x IEC C14 |  |
| 16. | Porty komunikacyjne | RS232 (Serial Port) lub USB (do wykorzystania jeden lub drugi) |  |
| 17. | Typ akumulatora | 4*9AH |  |
| 18. | Napięcie nominalne | 48V |  |
| 19. | Porty rozszerzeń | SNMP/HTTP lub AS400 (dodatkowe opcjonalne karty) |  |
|  | Porty I/O | • Komunikacja przez RS232 lub USB • Port USB z możliwością pracy typu HID • Intelligent SLOT dla SNMP, AS400 • Złącze dodatkowego modułu baterii |  |
| 18. | Gwarancja | Min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

  - System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego Firewall - 1 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Nazwa i wersja: |

| 1. | Obsługa sieci | - Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | - Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. - Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. - Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). - Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. - Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. - Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. - Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł. - Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. - Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). - System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. |  |
| 3. | INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | - System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. - Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. - Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. - Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. - Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia. - Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS. - Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. - Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. - Po zakupie stosownej licencji moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV). - Urządzenie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur kontekstowych. |  |
| 4. | KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) | - Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. - Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP. - Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). - Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. |  |
| 5. | OCHRONA ANTYWIRUSOWA | - Urządzenie ma umożliwiać zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). - Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. - Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji. |  |
| 6. | OCHRONA ANTYSPAM | - Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). - Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. Skaner heurystyczny. - W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia. - Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. |  |
| 7. | WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN) | - Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). - Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. SSL VPN ma działać co najmniej w trybach tunelu i portalu. - Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. - Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal) - Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). - Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. - Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based. |  |
| 8. | FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej: a. blokowanie dostępu do adresu URL, b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch |  |
| 9. | ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) | - Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). - Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem połączenia. - Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. - Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover). - Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza. - W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). - Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. |  |
| 10. | UWIERZYTELNIANIE | - Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. usługę katalogową Microsoft Active Directory. - Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. - Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. - Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy. - Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta. - Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny. - Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). - Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. |  |
| 11. | ROUTING (TRASOWANIE) | - Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów. - Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. - Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). - Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. |  |
| 12. | ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | - Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. - Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS. - Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP. - Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. - Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. - Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH) - Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. - Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS. - Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup. - Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. - Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. - Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ). - System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, certyfikatów, usług internetowych (web services). - Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników. - Urządzenie ma umożliwiać zapisywanie logów na wbudowanym dysku. - Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS). - Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX. - Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: a. manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu, b. automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu - Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzących bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. - Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika. |  |
| 13. | RAPORTOWANIE | - Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. - System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. - System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego. - System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. - System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu. - System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV. - Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta. - Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 1, 2 i 3. - Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH). |  |
| 14. | POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE | - Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej. - Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay). - Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6. - Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny). - Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy. - Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN. - Urządzenie musi mieć zaimplementowane Open API - Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie. |  |
| 15. | PARAMETRY SPRZĘTOWE | - Urządzenie ma być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać na wbudowanej pamięci flash. - Urządzenie ma umożliwiać podłączenie karty SD w celu zapisywania logów. - Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min.8. - Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetem za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta. - Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 4Gbps. - Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 2.4Gbps. - Przepustowość filtrowania Antywirusowego – minimum 495Mbps. - Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 600Mbps. - Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec – minimum 100. - 120. Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 20. - Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb portalu) – minimum 50. - Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 128 - Liczba równoczesnych sesji – minimum 300 000 i nie mniej niż 18 000 nowych sesji/sekundę. - Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. - Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. - Liczba reguł filtrowania – minimum 8 192. - Liczba tras statycznego routingu – minimum 512. - Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000. |  |
| 16. | Gwarancja i wsparcie | Urządzenie ma być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. Dodatkowo licencja ma być automatycznie przedłużana o okres wykupu oprogramowania funkcji bezpieczeństwa na 1 rok, trzy lata, lub 5 lat. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. |  |

  - Skaner – 6 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent: Model: |
|  | Typ skanera | ADF, Duplex |  |
|  | Szybkość skanowania | - Simplex: 40 ppm - Duplex: 80 ipm |  |
|  | Typ czujnika obrazu | Podwójny CIS |  |
|  | Źródło światła | RGB LED |  |
|  | Rozdzielczość optyczna | 600*600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość interpolowana | 1200*1200 dpi |  |
|  | Format wyjściowy | kolor: 24-bit, skala szarości: 8-bit, mono: 1-bit |  |
|  | Rozmiar dokumentu | Maksimum: 215,9 x 355.6 mm |  |
|  | Gramatura papieru | - Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe - 40-200g/m2 |  |
|  | Pojemność podajnika ADF | 80 arkuszy |  |
|  | Dzienne obciążenie | 6000 stron |  |
|  | Interfejs | - USB 2.0 (Host) - Type A - USB 3.0 - LAN |  |
|  | Pobór energii | - W trakcie pracy maksymalnie 24 W - W trybie uśpienia maksymalnie 1,7 W |  |
|  | Zgodność ze standardem | GS, WHQL, RoHS |  |
|  | Cechy skanera | Automatic Separation, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, pomijanie pustych stron, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatyczny obrót obrazu |  |
|  | Funkcje dodatkowe: | Skanuj do USB, skanuj do obrazu, skanowanie do FTP / SFTP, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do komputera |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta |  |

- Część II: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | Laserowa czterobębnowa |  |
|  | Format oryginału i kopii | A6-A3 |  |
|  | Prędkość drukowania | 25 str/min kolor, 25 str./min mono |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 5,2 sek., czarno-białej maks. 6,9 sek. |  |
|  | Czas nagrzewania | Ok. 11 sek. w trybie mono, 13 sek. w trybie kolorowym² |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |  |
|  | Pamięć RAM | 8 192 MB |  |
|  | Dysk SSD lub HDD | 256 GB (standard) |  |
|  | Zoom | 25-400% |  |
|  | Panel operatora | - 10,1-calowy, przypominający tablet kolorowy panel dotykowy z obsługą funkcji wielodotykowych oraz zmodernizowany interfejs użytkownika umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę |  |
|  | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru A5-SRA3; 52-256 g/m² |  |
|  | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny, pojemność tacy Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; dostępne RADF, Dualscan ADF |  |
|  | Podajniki papieru | 1x 500 arkuszy; A6-A3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m² Taca boczna:150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m² |  |
|  | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na Maks. 250 arkuszy |  |
|  | Podstawa mobilna | Dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |  |
|  | Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |  |
|  | Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |  |
|  | Funkcje skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
|  | Prędkość skanowania kolorowego | Do 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym |  |
|  | Typy plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. |  |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | Druk czarny do 170 000 stron/1 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 65 000 stron/1 000 stron (bęben/wywoływacz) |  |
|  | Możliwość rozbudowy | 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² 1x 3,000 arkuszy; A4; 52-256 g/m² - Zszywanie Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) - Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) Maks. 3 300 arkuszy |  |
|  | Wymagania dodatkowe | - Podmiot serwisujący musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisowych sprzętu danego producenta urządzenia wielofunkcyjnego. - Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu. Dokumenty potwierdzające powyższe wymagania należy załączyć do oferty. |  |
|  | Gwarancja (Kryterium punktowe) | Minimum 24 miesięcy (lub 36 miesięcy) gwarancji producenta urządzenia |  |

UWAGA:

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta lub żądania od Wykonawcy przesłania dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń lub innych dokumentów (np. testowo wykonanych zdjęć), potwierdzających spełanianie wymagań minimalnych.

......................, data ………… 2023 r.

___________________________

Pieczątka i podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy